AQUADRAIN: popis výrobku pro projektanty

Tento text je k dispozici ke stažení na www.hegler.cz ve formátu:

- WORD (*.doc)

Příklad pro jmenovitou světlost DN 300 v provedení s celoobvodovou perforací:

Drenážní potrubí AQUADRAIN z PE-HD

- drenážní potrubí s celoobvodovou perforací – TP vyrobené z PE-HD s profilovanou vnější stěnou a hladkou vnitřní stěnou, dle DIN 4262-1 odpovídá typu R 2

- umožňuje vysokotlaké čištění do tlaku 120 bar

- dodávané v 6 m tyčích včetně spojek a těsnění

- uvnitř zelený reflexní povrch vhodný pro kamerové revize

- vlastní certifikát ze zkušebny SKZ Würzburg

- vhodné pro pokládku do drenážního filtračního materiálu kameniva 8/30

- šířka perforačních otvorů >1,2 mm

- plocha otvorů ≥ 180 cm2/m

- kruhová tuhost S ≥ 8,0 kN/m2 dle EN ISO 9969

- jmenovitá světlost DN 300 (ID vnitřní průměr)