AQUATUB-Rw: popis výrobku pro projektanty

Tento text je k dispozici ke stažení na www.hegler.cz ve formátu:

- WORD (*.doc)

Příklad pro jmenovitou světlost DN 300:

Potrubí AQUATUB-Rw pro dešťové kanalizace z PE-HD

- potrubí pro dešťové kanalizace vyrobené z PE-HD s profilovanou vnější stěnou a hladkou vnitřní stěnou, dle normy DIN 16961 odpovídá typu RR 5

- kruhová tuhost S ≥ 8,0 kN/m2 dle EN ISO 9969

- uvnitř zelený reflexní povrch vhodný pro kamerové revize

- odpovídá normě EN 13476-3

- vlastní certifikát ze zkušebny SKZ Würzburg

- dodávané v 6 m tyčích

- monoliticky vylisované dvoj plášťové hrdlo s profilovaným těsněním

- pokládka se provádí na 15 cm vrstvu kameniva 0/4 až 0/8 mm, zásyp kamenivem 0/4 - 0/8 mm  po celém obvodu i délce potrubí do výšky 30 cm  nad potrubí (dle normy EN 1610)

- jmenovitá světlost DN 300 (ID vnitřní průměr)