HEKAPLAN: popis výrobku pro projektanty

Tento text je k dispozici ke stažení na www.hegler.cz ve formátu:

- WORD (*.doc)

Příklad pro jmenovitou světlost DN 110:

Kabelová chránička HEKAPLAN z PVC-U

- Kabelová chránička dodávaná v tyčích z PVC-U s profilovanou vnější stěnou a hladkou stěnou vnitřní

- kruhová tuhost S ≥ 8,0 kN/m2 dle EN ISO 9969

- vhodné pro požadovanou ochranu IP 66 a IP 67 dle EN 60529 s těsněním

- dodávané v 6 m tyčích

- monoliticky vylisované dvoj plášťové hrdlo

- pokládka se provádí na 10 cm vrstvu kameniva 0/4 až 0/8 mm, zásyp kamenivem 0/4 mm po celém obvodu i délce potrubí

- jmenovitá světlost DN 110 (AD vnější průměr)