HEKAPLAST: popis výrobku pro projektanty

Tento text je k dispozici ke stažení na www.hegler.cz ve formátu:

- WORD (*.doc)

Příklad pro jmenovitou světlost DN 110 HEKAPLAST-S dodávaného v tyčích (vyrábí se i varianta HEKAPLAST-R dodávaná v rolích):

Kabelová chránička HEKAPLAST z PE-HD

- Kabelová chránička dodávaná v tyčích vyrobená z PE-HD s profilovanou vnější stěnou a hladkou vnitřní stěnou

- kruhová tuhost dle EN ISO 9969

S ≥ 8,0 kN/m2 pro jmenovité světlosti do DN 110

S ≥ 5,0 kN/m2 pro jmenovité světlosti od DN 125

- vhodné pro požadovanou ochranu IP 66 a IP 67 dle EN 60529 s těsněním, nebo IP 54 bez těsnění

- dodávané v 6 m tyčích

- pokládka se provádí na 10 cm vrstvu kameniva 0/4 až 0/8 mm, zásyp kamenivem 0/4 mm po celém obvodu i délce potrubí

- jmenovitá světlost DN 110 (AD vnější průměr)