MULTI-inspect  400: popis výrobku pro projektanty

Tento text je k dispozici ke stažení na www.hegler.cz ve formátu:

- WORD (*.doc)

Kontrolní a čistící šachta MULTI-inspect  400 pro dešťové kanalizace z PE-HD

- kontrolní a čistící šachta pro dešťové kanalizace vyrobená z PE-HD, nejmenší užitnou výškou 90 cm

- možnost napojení na kanalizační i drenážní vedení

- šachta obsahuje dvě odbočky v úhlu 180O

- vnitřní průměr tělesa šachty > 500 mm, stavební výška šachty 700 mm

- tělo šachty je monolitické s bezpečnostními zarážkami proti vysunutí potrubí

- prodloužení se usazuje na šest bezpečnostních pojistek

- chemická odolnost odpovídá normě DIN 8075

- na prodloužení DU 400 je možné poklopy HEGLER

- pokládka se provádí na 15 cm vrstvu kameniva 0/4 až 0/8 mm, zásyp kamenivem 0/4 - 0/8 mm po celém obvodu i délce potrubí do výšky 30 cm nad potrubí (dle normy EN 1610)