MULTI-inspect  600: popis výrobku pro projektanty

Tento text je k dispozici ke stažení na www.hegler.cz ve formátu:

- WORD (*.doc)

Kontrolní a čistící šachta MULTI-inspect  600 pro dešťové kanalizace z PE-HD

- kontrolní a čistící šachta pro dešťové kanalizace vyrobená z PE-HD, nejmenší užitnou výškou 100 cm

- možnost napojení na kanalizační i drenážní vedení

- šachta obsahuje dvě odbočky v úhlu 180O

- vnitřní průměr tělesa šachty > 600 mm, stavební výška šachty 750 mm

- tělo šachty je monolitické s bezpečnostními zarážkami proti vysunutí potrubí

- prodloužení se usazuje na šest bezpečnostních pojistek

- chemická odolnost odpovídá normě DIN 8075

- na prodloužení DN 500 s SR kroužkem je možné osadit na trhu běžné šachtové poklopy vyrobené dle DN 124 (625 mm)

- pokládka se provádí na 15 cm vrstvu kameniva 0/4 až 0/8 mm, zásyp kamenivem 0/4 - 0/8 mm po celém obvodu i délce potrubí do výšky 30 cm nad potrubí (dle normy EN 1610)