SIROBAU S 300: popis výrobku pro projektanty

Tento text je k dispozici ke stažení na www.hegler.cz ve formátu:

- WORD (*.doc)

Příklad pro šachtu SIROBAU S 300 o světlosti DN 300 ID:

Kontrolní a čistící šachta SIROBAU S 300 z PE-HD

- kontrolní a čistící šachta vyrobená z PE-HD s hladkou vnitřní stěnou a profilovanou stěnou vnější, 2 vrstvená k-ce o stavební výšce 90 cm

- odpovídá požadavkům normy DIN 4095, průběžně ověřováno zkušebnou SKZ ve Würzburgu

- šachta je určena pro drenážní vedení

- dimenze šachty DN 300 ID (vnitřní průměr) z potrubí o kruhové tuhosti

S ≥ 8,0 kN/m2 dle EN ISO 9969

- uvnitř zelený reflexní povrch vhodný pro kamerové revize

- provedení s kalištěm o užitné výšce 70 cm, nebo bez kaliště 82 cm

- jmenovitá světlost pro napojení: DN ….. (DN 100/110; DN 150/160; DN 200)

- počet odboček:  …..  (1; 2; 3)

- odbočky u uspořádání: ….. (90O; 180O; 270O)